鲁强能源装备有限公司清洁生产审核公示

- 企业简介

鲁强能源装备有限公司成立于2004年12月15日，注册资本5000万人民币，公司位于泰安市岱岳区山口镇新庄村，企业的经营范围为：第一类压力容器；第二类低、中压容器生产、销售；包装容器、橇式加油装置、双层油罐、抑爆材料、能源、化工、环保装备生产、安装、销售；石油化工工程、压力管道施工、安装；特种工程施工；进出口贸易；钢材、五金销售；科技研发服务；信息技术服务。

公司总占地面积15588平方米，主要建设有生产车间、喷漆房、危废间、办公及研发室，现有工程生产规模为年产抑爆橇装式移动加油设备100台、双层环保性油罐400台、出口包装容器150台、环保除尘设备用罐体200台。

公司现有工程为“鲁强能源装备有限公司能源环保设备生产线建设项目”和“鲁强能源装备有限公司金属容器喷漆生产线建设项目”。“鲁强能源装备有限公司能源环保设备生产线建设项目”于2015年10月23日泰安市生态环境局岱岳分局以泰岱环审报告表[2015]第63号进行了批复，于2017年9月26日完成了竣工环保验收。“鲁强能源装备有限公司金属容器喷漆生产线建设项目”于2018年01月30日泰安市生态环境局岱岳分局以泰岱环审报告表[2018]第27号进行了批复，于2018年04月完成了竣工环保自主验收。

本次清洁生产审核范围为鲁强能源装备有限公司全厂，包括年产抑爆橇装式移动加油设备生产线、双层环保性油罐生产线、出口包装容器生产线、环保除尘设备用罐体生产线。

- 企业所在地

鲁强能源装备有限公司位于泰安市岱岳区山口镇新庄村，厂区所在区域交通便利，地理位置较为优越。

泰安市位于E116°20ˊ～117°59ˊ，N35°38ˊ～36°28ˊ，地处山东省中部，北以泰山与济南为界，南与济宁市相连，东与莱芜和临沂地区毗邻，西隔黄河与聊城市相望，北距省会济南50km，京沪铁路、京沪高速铁路、京沪、京福高速公路、G104纵贯南北，新泰、泰肥、磁莱铁路横纵东西，地理条件十分优越。

山口镇位于区境东北部，北与黄前镇为邻，南与泰山区邱家店镇相连，东与祝阳镇相望，西与泰山区省庄镇接壤。面积58平方公里，镇机关驻山口村，距泰城19公里，济临公路穿镇而过。

三、企业主要生产工艺

企业现有项目生产工艺流程及排污点位图如下：

（1）抑爆橇装式移动加油设备

废气、噪声、固废

废气、噪声、固废

噪声、固废

噪声

焊接

气压测试

卷筒

切割

下料

废气、噪声、固废

废气、噪声

抛丸

气压测试

安装加油机电气管道

产品

喷漆

填充抑爆材

（2）双层环保性油罐、出口包装容器、环保除尘设备用罐体

废气、噪声、固废

废气、噪声、固废

噪声、固废

噪声

焊接

气压测试

卷筒

切割

下料

废气、噪声、固废

废气、噪声

抛丸

产品

喷漆

组装

图1   生产工艺流程及产排污点位图

四、产污环节分析及处理措施

表4-1  项目主要产污环节及处理措施一览表

| 类别 | 编号 | 名称 | 产生环节 | 产生设备 | 性质/ 特性 | 主要 污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | P1 | 抛丸废气 | 抛丸工序 | 抛丸机 | 有组织 | 颗粒物 | 经配套滤筒除尘器经1根15m高排气筒P1排放 |
|  | P2 | 喷漆废气 | 涂装工序 | 涂装生产线 | 有组织 | 颗粒物、VOCs、甲苯、二甲苯 | 过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光解处理后通过1根15m高排气筒P2排放 |
|  | -- | 焊接烟尘 | 焊接工序 | 焊机 | 无组织 | 颗粒物 | 经焊烟净化器处理后无组织排放 |
|  | -- | 等离子切割废气 | 等离子切割工序 | 等离子切割机 | 无组织 | 颗粒物 | 经设备自带的除尘器处理后无组织排放 |
| 废水 | DW001 | 生活污水 | 职工 | 办公生活 | 间歇 | pH、CDO、氨氮 | 化粪池预处理后委托当地环卫部门定期清运处理 |
| 噪声 | -- | 机械噪声、动力噪声 | 生产设备及动力设备 |  | 连续 | Leq (A) | 基础减震，隔声降噪 |
| 固废 | -- | 下脚料 | 下料、切割 工序 | 机加工 设备 | 一般固废 | 废钢 | 收集后外售 |
|  | -- | 焊渣 | 焊接工序 | 焊机 | 一般固废 | 废焊丝 | 委托环卫部门处理 |
|  | -- | 除尘器收集的灰尘 | 废气处理 工序 | 除尘器 | 一般固废 | 颗粒物 | 委托处置 |
|  | -- | 漆渣 | 喷涂工序 | 喷涂生 产线 | 危险废物 | 有机树 脂类 | 委托有危废处理资质的单位处理 |
|  | -- | 废漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶 | 喷涂工序 | 喷涂生 产线 | 危险废物 | 有机树 脂类 |  |
|  | -- | 废活性炭 | 喷漆废气 处理 | 喷漆废气处理设施 | 危险废物 | 活性炭 |  |
|  | -- | 废过滤棉 |  |  | 危险废物 | 有机树 脂类 |  |
|  | -- | 废UV灯管 |  |  | 危险废物 | UV灯管 |  |
|  | -- | 生活垃圾 | 办公生活 | 职工 | 一般废物 | 废纸张等 | 环卫部门清运处理 |

五、清洁生产审核开展情况

根据《清洁生产审核办法》（2016年38号）、山东省生态环境厅《关于下达2023年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（鲁环字【2023】36号）的要求，实施了强制性清洁生产审核工作。我公司于2023年4月委托东寰达生态环境科技股份有限公司为咨询单位，于2023年4月份启动了清洁生产审核工作，发动员工，全员参与，找出近年企业生产中存在的不足，采取改进措施，减少不必要的能源及原料的消耗。

2023年4月20日